上海贝岭股份有限公司	上海市宜山路 810号 邮编: 200233  Tel:86-021-64850700  Fax:86-021-64854424

2K 位加密存储卡电路（低压）

BL7442LV

目	录

一、概述 二、特点 三、用途 四、管脚描述 五、电参数 六、功能描述 七、传输协议

(1)复位和响应复位 (2)命令模式 (3)数据输出模式 (4)处理模式

八、命令

(1)命令格式

(2)说明 九、复位模式 十、故障 十一、芯片编码 十二、芯片和封装

一、概述

BL7442LV 是采用 CMOS E2PROM 工艺的制造的 IC

卡用芯片(模块)。256 字节，带写保护功能，具有可

管脚图

编程密码(PSC)。可在低电压下工作。BL7442LV 有

A 型和 B 型两种。

VCC    1

RST  2

CLK  3

5    GND

6    NC

7    I/O

二、特点

256 X 8 bit E2PROM

字节寻址

最低 32 地址(0......31 字节)不可逆字节写保护

32 X 1bit 保护存储器结构

双线通讯协议

数据输出时指示处理结束

复位应答符合 ISO7816-3 标准（B 型）

每字节的擦、写编程时间各为 2.5ms

最小 10 万次擦写次数

数据保存时间 10 年

触点定义和串行接口符合 ISO7816 标准(同步传输)

NC 4	8    NC

A 型：只有在输入正确的 3 字节可编程密码(PSC)后，数据才可读出（包括复位应答） 和改变

B 型：只有在输入正确的 3 字节可编程密码(PSC)后，数据才可改变

三、用途

用于 2K 位逻辑加密存储卡。

四、管脚描述

| 序号 | 卡触点 | 符号 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1 | VCC | 工作电压 3V～5V |
| 2 | C2 | RST | 复位 |
| 3 | C3 | CLK | 时钟 |
| 4 | C4 | NC | 不用 |
| 5 | C5 | GND | 接地 |
| 6 | C6 | NC | 不用 |
| 7 | C7 | I/O | 输入/输出 |
| 8 | C8 | NC | 不用 |

框图

255

主存贮区	保护存贮区

31

保密存贮区

EEPROM

256X8

32

3

| 2 PSC 参考数据 |  |
| --- | --- |
| 参考数据 |  |
| 参考数据 |  |
|  | EC |

31 可由保护位	1

封锁的字节

0  范围	0	0

地址	数据	地址

数据	地址	数据

8	5	2LSB

存贮区 主/保护/加密

高压发生器 基准电流 发生器

译码器 位线取样

地址,数据	编程 寄存器, 比较器	控制

复位 加电检测

时序和

加密逻辑	接口

VCC   GND	I/O  RST  CLK

五、电参数

绝对最大额定值

| 参数 | 符号 | 限定值 |  |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最小值 | 典型值 | 最大值 |  |
| 电源电压 | VCC | -0.3 | - | 6 | V |
| 输入电压 | VI | -0.3 | - | 6 | V |
| 保存温度 | TSTG | -40 | - | 125 | O C |
| 功耗 | PTOT | 0 | - | 70 | mW |
| 工作温度 | Ta | -35 | - | 70 | O C |

直流特性

| 参数 | 符号 | 限定值 |  |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最小值 典型值 最大值 |  |  |  |
| 电源 |  |  |  |  |  |
| 工作电源电压 | VCC | 2.7 | 5 | 5.5 | V |
| 电源电流 | ICC | - | 3 | 10 | mA |
| 数据输入 |  |  |  |  |  |
| H 输入电压(I/O,CLK,RST) | VH | VCC-1 | - | VCC+0.3 | V |
| L 输入电压(I/O,CLK,RST) | VL | VGND-0.2 | - | VGND+0.8 | V |
| H 输入电流(I/O,CLK,RST) | IH | - | - | 50 | A |
| 数据输出(I/O) |  |  |  |  |  |
| L 输出电流(VI=0.4V,空载) | I I | 1 | - | -- | mA |
| H 漏电流(VH=VCC , 空载) | IH | - | - | 50 | A |
| 电容 |  |  |  |  |  |
| 输入电容 | CI | - | - | 10 | pF |

交流特性

| 参数 | 符号 | 限定值 |  |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最小值 典型值 最大值 |  |  |  |
| 时钟频率 | CLK | 7 |  | 50 | kHz |
| 时钟高电平宽度 | tH | 9 |  |  | s |
| 时钟低电平宽度 | tL | 9 |  |  | s |
| 上升时间 | tR |  |  | 1 | s |
| 下降时间 | tF |  |  | 1 | s |
| 启动条件的保持时间 | td1 | 4 |  |  | s |
| 延时时间 | d2 |  |  | 2.5 | s |
| 停止条件的建立时间 | td3 | 4 |  |  | s |
| 建立时间 | td4 | 4 |  |  | s |
| 数据保持时间 | td5 | 1 |  |  | s |
| 响应复位 | td6 | 20 |  |  | s |
| 数据建立时间 | td7 | 1 |  |  | s |
| 启动条件的建立时间 | td8 | 4 |  |  | s |
| 复位 | tRES | 5 |  |  | s |
| 延时时间 | td9 | 2.5 |  |  | s |
| 删除时间 | tER | 2.5* |  |  | ms |
| 写入时间 | tWR | 2.5* |  |  | Ms |
| 新的启动条件前的间隔时间 | tBUF | 10 |  |  | s |

*: f=50kHz

六、功能描述

2K 位存储卡电路具有一个 256 字节的 E2PROM 主存储区(见框图)和一个 32 位 PROM

保护存储区。主存储区按字节进行删除和写入。删除时，数据字节的 8 位都置为逻辑 1； 写入时,E2PROM 各单元的信息，可按输入数据将一位一位改写成逻辑 0(E2PROM 中的新 旧数据进行逻辑与)。通常，一次数据的改写过程由一次删除和一次写入过程组成。 E2PROM 单元是否真的被删除和(或)写入取决于主存储区中数据字节和新的数据字节的内 容。如果所定位字节的 8 位没有一位需要 0 至 1 翻转, 就跳过删除操作。反之亦然, 即如果 不需要 1 至 0 的翻转, 就省却写入操作。写和擦除的工作至少需要 2.5ms。起始的 32 个字 节可以通过写保护存储区中对应的位而不可逆转地防止被改写。该地址范围内的每个数据 字节与保护存储区中的一位相对应，而且与主存贮器具有相同的地址。保护位一旦写入就 不能再删除。

BL7442LV 除上述功能外，还提供一个控制对存储区进行写入/擦除操作的密码逻辑。 为此包含了一个具有出错计数器 EC(位 0 至位 2)和 3 字节参考数据的 4 字节保密存储区(见 框图)。这 3 个字节作为一个整体而成为可编程密码(PSC)。对于 BL7442LVB 型而言，加 电后，除这些参考数据外，整个存储区只能被读取。只有在校验数据和内部参考数据比较 相同后才可能进行写入和擦除操作。)。对于 BL7442LVA 型而言，加电后，整个存储区都 即不能被写入和擦除，也不能被读取。只有在校验数据和内部参考数据比较相同后才可能 进行读出、写入和擦除操作。密码比较有三次机会，在三次比较失败后，出错计数器就封 锁所有后续的任何尝试，即禁止对电路的任何擦、写、读操作。

七、传输协议

传输协议为接口设备 IFD 和 IC 之间的两线连接协议。协议类型标识为"S=10"。I/O

上的所有数据交换由 CLK 的下降沿触发。 传输协议由 4 个模式组成： (1)复位和响应复位

(2)命令模式 (3)数据输出模式 (4)处理模式

(1)复位和响应复位（BL7442LV  B 型）

响应复位按 ISO78163 标准产生。在操作期间，任何时候都可以给出复位信号。复位时， 地址计数器由一时钟脉冲置到零；当 RST 从 H 态置成 L 态时，第一个数据位(LSB)输出到 I/O。通过此后连续的 31 个时钟脉冲，可读出前 4 个 E2PROM 地址单元中的内容。第 33 个时钟脉冲将 I/O 置成 H 态(图 1)。在响应复位期间，忽略所有启动和停止条件。

VCC

RST

CLK I/O

1	2	3	31	32

1	2	3	31    32

IC将I/O

置成H态

RST

CLK I/O

td4

td4

td2 	t

H 	tL

td5

(2)命令模式

图 1	复位和应答复位

响应复位后，IC 等待命令的输入。每条命令从一启动条件开始，包括 3 个字节长的命令体 及其后的一个附加时钟脉冲，最后由停止条件结束(参见图 2)。

-启动条件：CLK 处于 H 态期间，I/O 线上的下降沿

-停止条件：CLK 处于 H 态期间，I/O 线上的上升沿

IFD将I/O

置成L态

命令

CLK

I/O

1	2	3

1	2	3

23	24

23	24

从IFD

启动

从IFD

停止

CLK

I/O

IBuf

td1

tf 	IH      tR      tH

td7

td5

d3

t

td8

图 2	命令模式

接收命令后，IC 有两种可能的模式：

-读操作时的数据输出模式

-写入和删除操作时的处理模式

(3)数据输出模式

在此模式下,IC 将数据发送至 IFD。图 3 为此模式的时序图。在 CLK 上的第一个下降沿 后,I/O

上第一个数据位有效。在最后一个数据位后，为使 I/O 成为 H 态并使 IC 准备好接收新命 令，需要一个额外的时钟脉冲。在此模式期间，任何起始和停止条件均不起作用。

IC将I/O

命令	输出数据

n-1

置成H态

CLK

I/O

1	2	3	n

1	2	3	n-1	n

输出数据 的起始点

CLK

I/O

td2

图 3	数据输出模式

(4)处理模式

在此模式下, IC 进行内部处理，图 4 是其时序图。在 CLK 的第一个下降沿后变成 L 态的

I/O 线

恢复 H 态前,必须向 IC 连续提供时钟信号。在此模式期间任何起始和停止条件均不起作 用。

命令	处理

CLK	1	2	3

n-1

IC将I/O

置成H态

t

n

处理	处理 开始	结束

td2

d2

图 4	处理模式

八、命令

(1)命令格式

BL7442LV 2K 位加密存储卡电路提供表 1 中所述 7 条命令。每条命令由 3 个字节构成：

| MSB 控制 LSB | MSB 地址 LSB | MSB 数据 LSB |
| --- | --- | --- |
| B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 | A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 | D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 |

从先传输控制字节的 LSB 开始。

表 1

| 字节 1 控制 | 字节 2 地址 | 字节 3 数据 | 操作 | 模式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 | A7~A0 | D7~D0 |  |  |
| 0 0 1 1 0 0 0 0 | 地址 | - | 读主存储区 | 数据输出 |
| 0 0 1 1 1 0 0 0 | 地址 | 输入数据 | 更新主存储区 | 处理 |
| 0 0 1 1 0 1 0 0 | - | - | 读保护存储区 | 数据输出 |
| 0 0 1 1 1 1 0 0 | 地址 | 输入数据 | 写保护存储区 | 处理 |
| 0 0 1 1 0 0 0 1 | - | - | 读保密存储区 | 数据输出 |
| 0 0 1 1 1 0 0 1 | 地址 | 输入数据 | 更新保密存储区 | 处理 |
| 0 0 1 1 0 0 1 1 | 地址 | 输入数据 | 比较验证数据 | 处理 |

(2)说明

读主存储区 该命令读出从所给出的字节地址(N)开始到存储区最后一个地址的主存储区中数据内容 (LSB 先读出) 。在此命令输入后，IFD 必须提供足够的时钟脉冲。脉冲数 m=(256-N)*

8+1。 在任何情况下，都可对主存储区进行读操作。

读保护存储区

此命令在连续 32 个脉冲驱动下将保护位传送到输出端，利用一附加脉冲可使 I/O 置成"H"

状态。保护存储区还是可以被读的。 读保密存储区

类似于保护存储区的读命令，此命令读出保密存储区的 4 个字节。数据输出模式期间的时

钟脉冲数为 32。通过一附加脉冲，I/O 被置成 H 态。如无预先成功的 PSC 认证，参考数据 字节的输出就被禁止的，这意味着 I/O 仍然处在"L"态。

更新主存储区

此命令将要传送的数据字节写入指定地址的 E2PROM 字节。根据新旧数据，处理模式期 间将执行下述操作序列中一种。

-擦除和写入	(5ms)对应于 m=255 个时钟脉冲

-不进行擦除而直接写入	(2.5ms) 对应于 m=124 个时钟脉冲

-只进行擦除而无写入	(2.5ms) )对应于 m=124 个时钟脉冲

(所有数值是按 50kHz 时钟速率计算所得)

命令输入	处理

CLK

I/O

1	2	3	24	1	2	3

1	2	24

m m-2  m-1

RST

图 5	更新主存储区

更新保密存储区

关于参考数据字节，只有在成功地认证了 PSC 后，此命令才能执行，否则，只有出错计 数器(地址 0)的各位从"1"写成"0"的更新。执行时间和所需的时钟脉冲与上述"更新主存储 区"的相

同。

写保护存储区

此命令的执行包括一个输入数据字节与 E2PROM 中指定字节的比较过程，如果对应在的 写保护位已写入的话，如两者一致，就执行写保护位操作，使数据信息成为不可改变的。 如果数据比较结果，两者不相同，写保护位的操作将被禁止。执行时间和所需脉冲见"更 新主存储区"。

比较认证数据 此命令只能与出错计数器的一次更新步骤组合使用(见比较命令用法)，该命令将输入的一 个认证数据字节和对应的参考数据字节进行比较，对此过程来说，处理模式期间的时钟脉 冲是必需的。

A 型：在比较认证数据前，IO 口呈高阻态。由于出错计数器 EC 的数据无法读出，因此对

EC 的判别不同于 BL7442。在芯片上电后，无论 EC 处于何种状态，都将其作为 111

（07H）状态，然后对 EC 记数器写一位，比较一次，比较正确（能读出 PSC 内容）后， 再把它写回 07H。如原先 EC 的数据为（07H）的话，则和 B 型（或 BL7442）相同，也有 三次密码验证的机会。如原先 EC 的数据不为 07H，那么，会出现第一次或前二次（EC 分 别为 01H 或 03H）验证时，虽然密码正确但因对 EC 的操作没起作用而比较不通过的情 况。不管是 A 型还是 B 型，芯片内部的操作相同，仍然按照实际 EC 数据进行，三次操作 失败芯片自锁。A 型和 B 型的差别，仅在于 A 型无法读出 EC 的内容。

B 型：与 BL7442 相同。 比较命令的用法

必须完全按下述步骤执行。任何变更将带来失败，以致写入/擦除均无法进行。只要此过 程不能成功结束，出错计数器，各位只能从"1"变"0"，而不能进行擦除。首先，出错计数 器的某一位必须通过一条更新命令(UPDATE)写成"0"(见图 6)。然后，从参考数据的字节

1 开始执行三次"比较认证命令"。整个过程的成功结束可以通过能够擦除非自动擦除的出 错计数器来辩别。至此，只要有操作电压，就可以对整个存储区域进行写入(擦除)操作。 假使出错，只要出错计数器还有 1 位，上述整个过程就可以下去。在已经许可的情况下， 参考数据可以象 E2PROM 中的任何其它信息一样被改变。在电路(模块)发运时，PSC 根据 与用户之间独立协议进行编码。这样，要改变此数据就必须知道此代码。

比较

被封锁

认证过程	命令

读EC	读SM

Y

(EC)=000?

N

将EC的一位

写为 ”0”

更新 SM	地址	数据

| 比较认证数 据参考数据 比较 VD | 地址 1 | 字节数据1 |
| --- | --- | --- |
| 比较 VD | 地址 2 | 字节数据2 |
| 比较 VD | 地址 3 | 字节数据3 |

比较失败 后 1  个数

=可以再试的次数

N

擦除 EC

读EC

(EC)=111?

Y

更新 SM	地址 0	111111111

读SM EC=出错计数器

SM=保密存贮器

VD=认证数据

九、复位模式

图 6	认证过程

复位和响应复位(对应于传输协议)

(1)复位时的供电

在将 VCC 与操作电压接通后，I/O 处于 H 态。在可以改变数据之前，必须执行一次对任 意地址或响应复位的读操作。

(2)中止

如果 CLK 处于 L 态时将 RST 置 H，任何操作都将被中止，同时 I/O 被置成 H 态。为触发 一次已定义的有效复位，需要 tRES=5uS 的最短间隔。在中止后，IC 等待进一步的操作。

RST

十、故障

CLK I/O

td9

tRCS

图 7	中止

故障表现：假使出现下列故障，IC 在最后 8 个时钟脉冲后将 I/O 置为 H 态，可能的故障 是：

-比较不成功

-错误的命令

-不正确的命令时钟脉冲数

-对已被保护的字节进行写入/擦除操作

-保护存储区中某一位的重复写入/擦除

十一、芯片编码

为保密起见，每张 IC 卡根据某种方案进行不可逆的编码。通过此方法可以排除假冒和误 用事件的发生。作为示例,图 8 和图 9 给出了 ATR 和结构 1 的目录数据,在交付片、卡片 时,ATR 头部，ICM 和 ICT 是已编码的，上海贝岭股份有限公司(简称贝岭)将有关 IC 制造 商标识，IC 芯片类型等等内容进行编码，根据与用户(制卡商)的协议也可对其它内容进行 编码。

| AT R 头部 1 1 1 1 |  |  |  | AT R 数据 1 1 1 1 5 4 |  |  |  |  |  | D IR 数据 1 1 1 1 6 1 1 1 |  |  |  |  |  |  |  | 应用文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H 1 | H 2 | H 3 | H 4 | T M | LM | IC M | IC T | IC C F | ICCSN | T T | LT | TA | LA | A ID | T D | LD | A P |  |

LA	LD LM

LT

A ID	应用标识符

AP 	应用个人化标识符

A T R	应答复位

D IR	目录

H 1,H2   A T R 协议字节

H 3,H4   A T R 历史字节

ICCF	IC 卡制造商标识符

ICCS N    IC 卡序列号

IC M	IC 芯片制造商标识符

IC T	IC 芯片类型

LA	A ID 的长度

LD 	自由数据的长度

LM 	制造者数据的长度

LT	应用格式的长度

TA 	A ID 的标识符

TD 	自由数据的标识符

TM 	制造者数据的标志符

TT	应用数据的标识符

图 8	同步传输 ATR 和结构 1 的目录数据

符合ISO7816-3的协议字节

符合ISO7816-4的历史字节

协议类型H1

协议参数H2

分类标识符H3

DIR数据参考H4

b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1

1   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0   1   0   0   1   1   0   0   0   1   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0   0   1

协议类型S   RFU 结构 标识符

RFU

0-7=由ISO定义

8-E =非ISO定义

数据 单元数

以位计算 的数据单 元长度(2xx )

符合7816-4的 分类标识符

b8=1

b7-b1= DIR数据的

参考

b8=0

b7-b1= 超出7816-4的

范围

8 =串行数据 访问协议

9=3线总线协议

A=2线总线协议

F=RFU

00=由ISO定义

10=结构1

000=无指标

001=128

010=256

011=512

100=1024

101=2048

110=4096

111=RFU

0:读至最后

1:指定了DIR数据参考

01=结构2

11=结构3

非ISO定义

1:读所定义的长度

图 9	数据输出模式

0:未指定DIR数据参考

十二、芯片和封装

SELECT*

GND

VCC

BL7442LV

RST

I/O

CLK

14.2

8.9max

*注:SELECT 接 VCC 或悬空为 A 型，接 GND 为 B 型。

11.8 1)

4.75

0.58max

13 1)

31.83? .1

35? .15

R2.2 1)

指数标记	C1

1.42? .05

14.25

图 10	芯片与 M2.2 模块封装

0.16? .03